# BẢO VỆ MẠNG LƯỚI ĐIỆN THÔNG MINH

# Mạng lưới điện thông minh và các vấn đề liên quan

## Mạng lưới điện thông minh

Mạng lưới điện thông minh (Intelligent power grid hay Smart Grid) - được cho là thế hệ tương lai của mạng điện có – là các hệ thống quản lý năng lượng có liên quan chặt chẽ với nhau, bao gồm việc cấp phát, phân phối, các mạng CNTT và các hệ thống điều khiển có khả năng tự động phân tích dữ liệu và đáp ứng các nhu cầu để tăng khả năng vận hành, tính hiệu quả và độ tin cậy của cả hệ thống.

## Cấu trúc mạng điện

Viện Tiêu chuẩn và Kỹ thuật quốc gia (Hoa Kỳ) đề xuất kiến trúc Mạng lưới điện thông minh gồm 7 thành phần, bao gồm:

- Thị trường (Markets)

- Hoạt động vận hành (Operations)

- Nhà cung cấp dịch vụ (Service Provider)

- Phát điện quy mô lớn(Bulk generraton)

- Truyền tải điện (Transmission)

- Phân phối điện (Distribution)

- Khách hàng (Customer)

Hình 1: Các thành thành phần cấu thành Mạng lưới điện thông minh

### Thành phần Hệ thống

Thành phần hệ thống bao gồm 5 bộ phận:

- Các thiết bị điện tại hộ gia đình (Electrical Household Appliances  - cả thiết bị thông minh lẫn thiết bị thông thường) được gắn với các Thiết bị đo thông minh trong một Mạng gia đình (Home Area Network) giúp quản lý tốt việc tiêu thụ năng lượng trong tất cả các thiết bị tại gia đình.

- Nguổn năng lượng tái tạo (Renewable Energy Resources) là năng gió hay năng lượng mặt trời được sản xuất tại chổ, đáp ứng nhu cầu năng lượng của các thiết bị gia đình.

- Các thiết bị đo thông minh (Smart Meter) là các thiết bị nhúng hoạt động độc lập giúp thu thập, gửi về thiết bị kiểm soát, điều khiển nguồn năng lượng cung cấp cho thiết bị cùng nhiều tác vụ khác.

- Trung tâm ứng dụng điện năng (Electric Utility Center) tương tác với các thiết bị đo thông minh để kiểm soát việc sử dụng điện năng và đưa ra những báo cáo, thông báo trong trường hợp khẩn cấp hoặc phát sinh lỗi.

- Các nhà cung cấp dịch vụ (Service Providers) ký kết các hợp đồng cung ứng điện năng cho người dùng và tương tác với các thiết bị điện qua các thông điệp được thu được từ các thiết bị đo thông minh.

### Thành phần Mạng

Mạng lưới điện thông minh kết hợp hai loại giao tiếp: Mạng gia đình (Home Area Network -HAN) và Mạng diện rộng (Wide Area Network - WAN).

- HAN kết nối các thiết bị thông minh trong nhà qua với các thiết bị đo thông minh, sử dụng Zigbee, Ethernet có dây hoặc không dây, hoặc Bluetooth. Một WAN, mặt khác, là một mạng lưới lớn hơn, kết nối các công tơ thông minh, cung cấp dịch vụ, tiện ích và điện.

- WAN cho phép các thiết bị giao tiếp bằng cách sử dụng WiMAX, 3G / GSM / LTE, hoặc sợi quang học.

Các thiết bi đo thông minh hoạt động như một cổng nối giữa các thiết bị trong nhà và các thiết bị bên ngoài để cung cấp các thông tin cần thiết. Với mạng lưới điện thông minh, các công ty quản lý phân phối điện có thể tiến hành thu thập thông tin từ các thiết bị đo thông tin, và sẽ gửi thông báo đến chúng khi cần thiết. Các thiết bi đo thông minh nhận được thông điệp từ các thiết bị trong vòng HAN và gửi chúng đến các nhà cung cấp dịch vụ phù hợp. Lưu ý rằng ngoài HAN được sử dụng trong các hộ gia đình, các loại hình mạng khác cũng có thể trở thành một phần trong mạng lưới điện thông minh, chẳng hạn như Mạng khu vực kinh doanh (Business Area Network) được sử dụng tại các khu văn phòng hay Mạng khu vực công nghiệp (Industrial Area Network) được sử dụng tại các khu công nghiệp.

Các giao thức truyền thông được sử dụng trong mạng lưới điện bao gồm giao thức IP (Internet Protocal) vốn là giao thức truyền thống của mạng Internet, hai giao thức khác cũng được sử dụng rộng rãi là DPN3 và IEC 61850.

# Nguy cơ tấn công mạng lưới điện

## Các điểm yếu của mạng lưới điện

- An toàn của khách hàng: Các thiết bị đo thông minh thu thập hàng loạt dữ liệu người dùng và chuyển nó đến các bên liên quan. Trong số đó, các thông tin cá nhân có thể cũng được sử dụng để khải sát hành vi khách hàng, các thiết bị được sử dụng và thời gian chúng được sử dụng. Do đó, vấn đề về quyền riêng tư có thể bị lợi dụng bằng cách trên

- Số lượng thiết bị thông minh tăng cao: Với việc mỗi thiết bị có thể bị những kẻ tấn công lợi dụng, sự tăng số lượng thiết bị cũng đồng nghĩa với sự gia tăng nguy cơ bị tấn công của cả mạng lưới.

- An toàn ở cấp độ vật lý: Các thiết bị của mạng điện truyền thống có thể không còn hữu ích và thậm chí trở nên không an toàn trong mạng lưới điện thông minh. Điều này làm tăng khả năng chúng bị truy cập vật lý và ảnh hưởng cả hệ thống.

- Vòng đời của các hệ thống điện: Sự phát triển nhanh chóng của CNTT khiến nhiều thiết bị điện trở nên lạc hậu dù vẫn còn được sử dụng. Chúng có thể trở thành các điểm yếu và không tương thích với các thiết bị hệ thống điện hiện nay.

- Sự tin cậy tuyệt đối vào nhau giữa các thiết bị truyền thống: Trong một mạng lưới được thiết đặt chằng chịt, trạng thái của một thiết bị ảnh hưởng rõ rệt đến các thiết bị khác. Điều này có nghĩa là sự sai lệch ở một thiết bị có thể dẫn đến hoạt động sai của hàng loạt thiết bị khác.

- Sự khác nhau giữa các đội vận hành: việc giao tiếp không hiệu quả và không được tổ chức giữa các đội có thể gây ra nhiều quyết định sai lầm dẫn đến nhiều điểm yếu dễ bị lợi dụng.

- Sử dụng Internet Protocol (IP) và sử dụng phần cứng và phần mềm không chính thức: Thiết bị sử dụng IP vốn ẩn chức nhiều nguy cơ từ cuộc tấn công mạng trên nền IP như giả mạo IP, Tear Drop, từ chối dịch vụ....

- Nhiều bên liên quan: Việc có nhiều thêm các bên liên quan kéo theo nguy cơ của một loại tấn công rất nguy hiểm: tấn công nội bộ.

## Các mối đe doạ

Dựa trên phương thức tấn công, các mối đe doạ cho an ninh mạng bao gồm:

- Những người vận hành Bot-network: Họ sử dụng một mạng lưới, còn gọi là bot-net nhằm kiểm soát từ xa các hệ thống nhằm phối hợp các đợt tấn công đồng thời kết hợp với các chương trình lừa đảo, thư rác, và các phần mềm độc hại.

- Các nhóm tội phạm: nhóm tội phạm tìm cách tấn công các hệ thống để tìm kiếm lợi nhuận. Cụ thể, các nhóm tội phạm có tổ chức sử dụng thư rác, pishing, và phần mềm gián điệp / phần mềm độc hại để thực hiện hành vi trộm cắp danh tính, lừa đảo trực tuyến và tống tiền qua máy tính. Các hoạt động gián điệp công nghiệp và trộm cắp tiền quy mô lớn cũng được các tổ chức tội phạm và các công ty đa quốc gia thực hiện.

- Hacker: Hacker đột nhập vào mạng lưới như như một hành vi thách thức, khoe khoang quyền lực, trả thù, rình rập, trục lợi, và các hoạt động chính trị của riêng mình.

- Những kẻ tấn công nội bộ: sự bất mãn trong chính nội bộ của các tổ chức là một trong những nguồn gốc của tội phạm máy tính. Họ có thể không cần có nhiều kiến thức về xâm nhập của máy tính bởi những hiểu biết của họ về hệ thống mục tiêu thường cho phép họ truy cập không hạn vào các hệ thống này chế để gây thiệt hại hoặc để ăn cắp dữ liệu của hệ thống. Các mối đe dọa nội bộ còn đến từ các nhà thầu được thuê bởi các tổ chức, cũng như nhân viên bất cẩn hoặc được đào tạo kém nên vô tình có đưa phần mềm độc hại vào hệ thống.

- Các quốc gia: các quốc gia sử dụng các công cụ mạng như là một phần của các hoạt động thu thập thông tin và hoạt động gián điệp của họ. Ngoài ra, một số quốc gia đang tích cực phát triển học thuyết chiến tranh thông tin cũng các chương trình, đồng thời nâng cao tiềm lực của mình. Tiềm lực này có thể được sử dụng để tác động đáng kể và nghiêm trọng đến đối phường bằng cách phá vỡ các nguồn cung ứng, thông tin liên lạc, và cơ sở hạ tầng kinh tế hỗ trợ quân đội-những tác động có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người dân trên khắp đất nước.

- Các Phisher: Cá nhân hoặc nhóm nhỏ thực hiện các loại hình lừa đảo nhằm ăn cắp danh tính hoặc thông tin để kiếm lợi nhuận. Những kẻ lừa đảo cũng có thể sử dụng thư rác và phần mềm gián điệp hoặc phần mềm độc hại để đạt được mục tiêu của mình.

- Người phát tán thư rác: Các cá nhân, tổ chức lan truyền e-mail không mong muốn với những thông tin ẩn hoặc giả để bán sản phẩm, tiến hành các hành vi lừa đảo, truyền bá phần mềm gián điệp hoặc phần mềm độc hại, hoặc các tổ chức các vụ tấn công (ví dụ, tấn công từ chối dịch vụ).

- Tác giả các phần mềm gián điệp hoặc phần mềm độc hại: Các cá nhân, tổ chức sản xuất và phân phối các phần mềm gián điệp và phần mềm độc hại. Một số virus và sâu máy tính có khả năng gây hại cho các tập tin và ổ đĩa cứng, chẳng hạn như các Melissa Macro Virus, sâu Explore.Zip, CIH (Chernobyl) Virus, Nimda, Code Red, Slammer và Blaster.

- Bọn khủng bố: Những kẻ khủng bố tìm cách phá hủy, làm tê liệt, hoặc khai thác cơ sở hạ tầng quan trọng để đe dọa an ninh quốc gia, gây tổn hại trên diện rộng, làm suy yếu nền kinh tế, và gây thiệt hại tinh thần và sự tự tin của công chúng. Bọn khủng bố có thể sử dụng các chương trình lừa đảo hoặc phần mềm gián điệp / phần mềm độc hại để tạo ngân quỹ hoặc thu thập thông tin nhạy cảm.

# Phương pháp phòng vệ

## Yêu cầu

Có ba mục yêu cầu quan trọng cho việc bảo vệ trước các hành động tấn công, bao gồm:

- Tính sẵn sàng của dữ liệu: giúp đảm bảo tính tin cậy trong hoạt động của cả hệ thống. Tính sẵn sàng ở đây có thể được hiểu là khả năng đảm bảo truy cập thông suốt các thông tin trên cả hai khía cạnh: thời gian và độ tin cậy.

- Tính nhất quán của thông tin: đảm bảo tính nguyên gốc và chất lượng của dữ liệu. Đặc tính này có thể bị mất đi do các hoạt động tấn công, các nhân viên bất mãn hay lỗi do chính con người dây ra, dẫn đến thông tin bị thay đổi hoặc phá huỷ.

- Tính bảo mật: đảm bảo quyền riêng tư của người dùng cuối.

## Thử thách:

- Thiếu cơ chế điều phối thống nhất cho việc giám sát sự tuân thủ các quy tắc an toàn của các doanh nghiệp.

- Nhiều khía cạnh của môi trường pháp lý hiện nay gây khó khăn cho việc đảm bảo an toàn mạng lưới điện, nhất là khi sự tăng trưởng nhanh chóng của các công nghệ mạng kéo theo ngày càng nhiều thêm sự xuất hiện của các mối đe doạ mới.

- Các ứng dụng, thiết bị ngày nay chỉ tập trung đến việc đạt được những yêu cầu bị bắt buộc, thay vì đầu tư nghiên cứu bảo mật một các chuyên sâu.

- Thiếu việc tích hợp các tính năng an toàn chuyên biệt vào các thiết bị trong mạng lưới điện.

- Ngành công nghiệp điện hiện chưa có cơ chế hiệu quả cho việc trao đổi thông tin về an ninh mạng và các vấn đề khác; cũng như các phương pháp đo lường độ an toàn của chính môi trường mạng mà mình đang vận hành.

## Giải pháp về mặt pháp lý:

Tại các quốc gia phát triển như Hoa Kỳ, các cơ quan chức năng như NERC, NIST, FERC… đã thực hiện nhiều hành động ứng phó với những nguy cơ nêu trên,

- Quốc hội và các bộ ban hành các luật quy định các chuẩn an ninh phòng chống các nguy cơ mạng và cơ chế pháp ý cho hoạt động phối hợp, kiểm soát lẫn nhau giữa các cơ quan, tổ chức liên quan đến mạng lưới điện. Chẳng hạn như:

  - Đạo luật chính sách năng lượng (2005)

  - Đạo luật độc lập và an ninh năng lượng (2007)

- Bộ An ninh Nội địa xây dựng Chương trình an ninh các hệ thống điều khiển nhằm giảm thiểu các mối đe doạ cho các hệ thống kiểm soát công nghiệp.

- Thành lập NERC (North American Electric Reliability Corporation) với sự tham gia của các nhà cung cấp năng lượng chủ chốt của quốc gia. Đây là tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động độc lập với sự chỉ đạo của Uỷ ban chính sách năng lượng liên ban (Federal Energy Regulatory Commission) nhằm kiểm soát và xúc tiến các tiêu chuẩn và biện phán an ninh lưới điện.

- NERC ban hành Chín biện pháp bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu (Nine Critical Infrastructure Protection Standards), nêu ra một số vấn đề quan trọng:

  - Xác định các tài sản mạng quan trọng,

  - Kiểm soát quản lý an ninh,

  - Vấn đề nhân sự và đào tạo,

  - Xây dựng vành đai an ninh điện tử,

  - An ninh vật lý của tài sản mạng quan trọng,

  - Hệ thống quản lý an ninh,

  - Báo cáo sự cố và lập kế hoạch ứng phó,

  - Kế hoạch phục hồi các tài sản mạng quan trọng.

- Xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin giữa nhà nước – thành phần tư nhân và thực hiện các nguyên tắc an ninh mạng đối với các cơ sở hạ tầng trọng yếu.

- Ấn hành các tài liệu hướng dẫn

  - NERC đã ấn hành một số tài liệu hướng dẫn giúp các công ty bảo vệ cơ sở hạ tầng an mạng, chẳng hạn như Chỉ dẫn an ninh cho lĩnh vực điện tử: nhận diện các tài sản mạng thiết yếu (Security Guideline for the Electricity Sector: Identifying Critical Cyber Assets, ấn bản năm 2010) và thúc đẩy áp dụng các biện pháp an ninh bằng Chương trình Giám sát việc tuân thủ và thực thi (Compliance Monitoring and Enforcement Program) dưới sự giám sát của FERC.

  - Bộ năng lượng ấn hành Quy trình quản lý rủi ro an ninh mạng cho lĩnh vực điện tử (2012)

## Giải pháp về mặt công nghệ:

### Phát hiện tấn công đối các mạng năng lượng

Mạng lưới điện thông minh cần có khả năng phát hiện và ứng phó với các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DoS). Các cách phát hiện DoD hiện nay có thể được tóm tắt như sau:

- Phát hiện dựa trên tín hiệu. Tại lớp vật lý hoặc MAC, có thể dựa trên cường độ tín hiệu của thông tin nhận được (RSSI) để phát hiện sự hiện diện của một cuộc tấn và báo động về sự hiện diện của kẻ tấn công.

- Phát hiện dựa trên các gói dữ liệu. Công việc có thể được thực hiện ở tất cả các lớp của hệ thống để đo lường kết quả truyền tải của mỗi gói dữ liệu và phát hiện ra các cuộc tấn công tiềm năng bằng cách xác định sự gia tăng đáng kể của những gói tin bị truyền thất bại hay chậm trễ.

- Phương pháp chủ động. Ý tưởng chính là thiết kế các thuật toán để xác định các cuộc tấn công DoS ngay trong giai đoạn đầu bằng cách chủ động gửi các gói tin thăm dò để kiểm tra hoặc đo lường tình trạng của những kẻ tấn công tiềm năng.

- Phương pháp lai.  Thiết kế một chương trình kết hợp những giải pháp khác nhau để cải thiện độ chính xác phát hiện tấn công.

### Ứng dụng của các kỹ thuật giảm nhẹ thiệt hại cho các mạng năng lượng

Việc giảm nhẹ thệt hại cho các cuộc tấn công DoS hướng đến hau bước hoạt động chính:

- Phòng ngừa ở lớp mạng (network-layer) được xem là hướng tiếp cận phổ biến nhất hiện nay để phòng chống DoS. Ví dụ:

  - Giới hạn tỉ lệ: áp dụng một giớn hạn tỉ lệ các gói tin bị đánh giá là có nguy cơ độc hại, đã được phát hiện bởi các kỹ thuât phát hiện tấn công.

  - Lọc: kết hợp với các kỹ thuật tấn công, lọc ra các gói tin an toàn dựa trên một danh sách trắng các nguồn an toàn.

  - Tái thiết đặt: thiết đặt lại kiến trúc mạng theo hướng bổ sung thêm tài nguy cho các máy có nguy cơ tấn công hoặc cô lập các máy bị tấn công.

- Phòng ngừa ở lớp vật lý (Physical-layer) giúp chống lại hiệu quả các cuộc tấn công gây tắt nghẽn hệ thốngdẫn đến gián đoạn hoạt động lưới điện. Một số biện phát phiện nay được phát triển:

  - Các giao thức có định hướng (coordinated protocol) nhằm chống tắt nghẽn trong quá trình truyền tải. Chúng đã được sử dụng rộng rãi trong mạng không giây, chẳng hạn như FHSS (frequency hopping spread spectrum), DSSS (direct sequence spread spectrum) hay CSS (chirp spread spectrum).

  - Các giao thức phi định hướng (uncoordinated protocal) là các giao thức đối với các giao thức có định hướng như UFHSS, UDSSS…

### Bảo vệ mạng lưới bằng các thành phần và thiết bị thông minh

Để bảo vệ lưới điện ở mức thiết bị hay các thành phần mạng lưới, các tác tử an ninh cần được thiết đặt ở cả trong từng thiết bị lẫn ở cấp độ khu vực. Các tác tử này cần thực hiện được các chứng năng chính như sau:

- Thu thập thông tin về lưu lượng mạng và phân tích dữ liệu

- Duy trì nhật ký và báo cáo dữ liệu

- Chạy bản vá bảo mật và các thuật toán phát hiện xâm nhập

- Duy trì an ninh giữa các thiết bị đầu cuối.

- Quản lý cảnh báo

### Chống các cuộc tấn công vào Tôpô của mạng lưới

Sự hiểu biết về tôpô của một mạng lưới điện có thể giúp bọn tội phạm thực hiện các hành vi tấn công theo nhiều cách, chẳng hạn tấn công vào các giải thuật phát hiện dữ liệu xấu hay thậm chí bẻ khoá được hệ thống mạng điện, gây cô lập các đơn vị phát điện. Để phòng chống hình thức tấn công này, giải pháp cơ bản là xây dựng cơ chế cấp phát ngẫu nhiên và sử dụng các kết nối đơn hướng.

### Áp dụng các kỹ thuật mã hoá

Dù các hướng tiếp cận mạng là kỹ thuật chính để phát hiện, giảm thiểu và loại bỏ các cuộc tấn công DoS, chúng tỏ ra kém hiệu quả để đối phó với các cuộc tấn công nhắm đến toàn vẹn và bảo mật và do đó anh hưởng không đáng kể đến hoạt động của mạng. Phương pháp tiếp cận dựa trên mật mã trở thành biện pháp đối phó chủ yếu chống lại các cuộc tấn công trên. Vấn đề chính trong hướng tiếp cận này bao gồm:

- Mã hoá: Hầu hết các thiết bị điện tử cần có khả năng mã hóa cơ bản, bao gồm khả năng hỗ trợ thuật toán mã hóa đối xứng (hay mã khóa công khai được hỗ trợ bởi các thiết bị phần cứng chi phí thấp được nhúng chức năng mã hoá). Ngày nay hai phương pháp mã hoá phổ biến nhất là Mã hoá sử dụng khoá đối xứng (symmetric key cryptography, như AES, DES) và Mã hoá sử dụng khoá không đối xứng (asymmetric key cryptography, như RSA).

- Chứng thực: Chứng thực là một quá trình nhận dạng rất quan trọng để loại bỏ các cuộc tấn công nhắm đến toàn vẹn dữ liệu. Các giao thức chứng thực cần đáp ứng tối thiểu yêu cầu: có độ chính xác cao, chịu được lỗi và tấn công, hỗ trợ đa kênh (multicast). Ngoài phương pháp chứng thực đa sử dụng khoá công cộng vốn bộc lộ nhiều điểm yếu, các kỹ thuật chứng thực mới đã được phát triển bao gồm:

  - Không đối xứng về Thông tin mật (Secret-information asymmetry): Theo đó mỗi điểm nhận sẽ được liên kết với một thông tin mật riêng biệt từ điểm gửi.

  - Không đối xứng về thời gian (Time asymmetry): sử dụng các khoá các nhau tuỳ thuộc vào từng mốc thời gian, chẳng hạn như phương pháp TESLA.

  - Không đối xứng lai (Hybrid asymmetry): kết hợp hai phương pháp trên để dung hoà lợi ích về an ninh và khả năng mở rộng.

- Quản lý khoá: quá trình quản lý khoá giúp giảm thiểu khả năng tiết lộ các khoá hay các thông tin chứng thực cho những kẻ tấn công. Quá trình này được phân loại thành:

  - Cơ sở hạ tầng khoá công cộng (Public Key Infrastructure – PKI): ràng buộc mỗi khoá với thông tin định danh riêng của từng người dùng qua Chứng chỉ uỷ quyền (Certificate authority – CA).

  - Quản lý khoá đối xứng (Symmetric key management): là phương pháp chính hiện nay, bao gồm các quá trình tạo khoá, phân phối khoá, lưu trữ hoá và cập nhật khoá.

Các chương trình khung hiện được sử dụng rộng rãi cho việc quản lý khoá cho mạng năng lượng bao gồm:

- Sử dụng khá đơn đối xứng: tất cả người dùng chia sẻ chung một khoá (tương tự như sử dụng khoá công cộng được nêu ở phần trước)

- Sử dụng SKE cho các hệ thống SCADA, theo đó sử dụng khoá đối xứng cho các giao tiếp dạng master-slave và khoá công cộng cho các kết nối peer-to-peer.

- Sử dụng SKMA cho các hệ thống SCADA, với thành phần đặc trưng là trung tâm phân phối khoá (KDC) đảm nhận việc bảo trì các khoá dài hạn cho từng điểm nút.

- ASKMA và ASKMA+ cho hệ thống SCADA, với thành phần đặc trưng là lưu trữ và quản lý khoá bằng Logic Key Hierarchy và phân lớp khoá sử dụng lolus framework.

- SMOCK với thế mạnh là hầu như không đòi hỏi chi phí thông tin liên lạc cho quá trình xác thực, do đó có khả năng sẵn sàng và mở rộng cao.

### Các giải pháp khác

- Việc định danh cần thực hiện thông qua các cơ chế xác thực mạnh.

- Thực hiện việc chống phần mềm độc hại trên cả hệ thống nhúng và hệ thống đa nhiệm.

- Các công nghệ từ Hệ thống chống xâm nhập mạng (Network Intrusion Prevention System - IPS) và Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng (Network Intrusion Detection System- IDS) cần gia tăng khả năng phòng thủ cho các máy chủ để bảo vệ hệ thống khỏi các cuộc tấn công từ bên ngoài và bên trong.

- Việc đánh giá điểm yếu của mạng phải được thực hiện ít nhất mỗi năm một lần để đảm bảo tính an toàn.

- Tăng cường nâng cao nhận thức về bảo vệ hệ thống qua các chương trình giáo dục những người sử dụng mạng, giúp họ tiếp cận các phương án bảo mật tốt nhất trong quá trình sử dụng các công cụ và ứng dụng mạng.

- Các thiết bị phải biết nguồn gốc và các điểm đến mà chúng đang giao tiếp tới. Điều này có thể được thực hiện thông qua các kỹ thuật xác thực lẫn nhau bằng cách sử dụng Transport Layer Security (TLS) hoặc Internet Protocol Security (IPSec).

- Các Thiết bị cần hỗ trợ các kiến trúc giao mạng riêng ảo (VPN) và Cơ sở hạ tầng khóa công cộng (PKI).

- Các thiết bị chỉ nên thu thập các thông tin cần thiết cho hoạt động của riêng mình từ lượng thông tin rất lớn được truyền dẫn trên mạng.

- Các kỹ sư điều khiển hệ thống và an ninh CNTT cần tham gia một cách bình đẳng vào việc bảo vệ mạng lưới thông minh.

- Các thiết bị và công nghệ tham gia vào mạng lưới thông minh cần có khả năng mở rộng, nâng cấp.

- Các ứng dụng nên xem xét đến sự tham gia của bên thứ ba (các công ty an ninh mạng) nhằm quản lý hoạt động truyền thông và các vấn đề an ninh của dữ liệu.

- Cần xây dựng các giao thức mới cho việc truyền thông giữa các bên liên quan. Các giao thức phải hoạt động trong thời gian thực và tuân thủ một số ràng buộc như tối thiểu hoá chi phí tính toán và truyền thông tin, có khả năng chống lạ các loại hình tấn công, đặc biệt là tấn công từ chối dịch vụ.